МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОЛОГОНИТЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТАРХО"

(наименование образовательной организации)

| СОГЛАСОВАНО: Председатель профкома _____________ № _ от «___» _______________20___г | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ "Лологонитлинский Д/С "Тархо" ____________________ Сулайманова А. С. Введено в действие приказом МБДОУ «Лологонитлинский Д/С «Тархо» от «___» _______________20___г |
| --- | --- |

Инструкция по пожарной безопасности в учреждении

- Общие требования пожарной безопасности

  - Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

  - Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

  - В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

  - Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

  - Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

  - Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

  - Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

  - Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м. где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

  - На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.

- В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

- По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их. обесточив электросеть.

- Запрещается:

  - Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

  - Курить в помещениях учреждения.

  - 11роизводить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

  - 11роживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

  - Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.

  - Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

  - Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

  - Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

  - Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

  - Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (« жучки »).

2.1 1. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.

- Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- Действии при возникновении пожара.

  - Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № .

  - Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.

  - Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

  - Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

  - Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

  - Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

  - Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

## «___» __________________20___г

## _____________________________			_______________________

## Подпись	 расшифровка подписи