МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОЛОГОНИТЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТАРХО"

(наименование образовательной организации)

| СОГЛАСОВАНО: Председатель профкома _____________ № _ от «___» _______________20___г | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ "Лологонитлинский Д/С "Тархо" ____________________ Сулайманова А. С. Введено в действие приказом МБДОУ «Лологонитлинский Д/С «Тархо» от «___» _______________20___г |
| --- | --- |

Инструкция

при очистке крыш, дворов, улиц

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Все вновь поступающие или работники предприятия, направляемые на эту работу, допускаются к исполнению обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по охране труда. инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально. При этом обязателен показ безопасных приемов и методов работы.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

  - При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую, работники должны пройти новый инструктаж по охране труда на рабочем месте, с оформлением в журнале регистрации.

  - Администрация обязана обеспечивать рабочих спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим нормам.

  - При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

  - Каждый работник обязан соблюдать требования Общей и настоящей инструкций по охране труда, трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего распорядка, личной гигиены. требования электробезопасности и предупреждать своих товарищей о недопустимости нарушения этих правил и инструкций.

- ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду и привести ее в порядок, волосы убрать под головной убор.

  - Осмотреть участок работы.

  - О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения их к работе не приступать.

  - Администрация перед началом работы обязана:

ознакомить всех рабочих с характером работ и обратить особое внимание на специфические особенности работы;

ознакомить рабочих с правилами безопасности при производстве работ на данном объекте;

обеспечить всех работающих соответствующими приспособлениями и устройствами, гарантирующими безопасность производства работ как при очистке крыш от снега, так и по очистке дворов и улиц.

  - Проверить исправность и пригодность средств индивидуальной защиты (пояса, каски, страховочные веревки и др.).

  - При переводе рабочих на другой объект, участок администрация обязана провести дополнительный инструктаж по предстоящей работе и ознакомить рабочих со всеми условиями работы на новом участке.

- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Выполнять только порученную администрацией работу.

  - Не допускать на рабочее место лиц. не имеющих отношения к порученной работе.

  - Работающие должны иметь предохранительные пояса и подвязываться веревкой к прочной конструкции здания или к специальным кольцам на крыше. Работа без поясов и веревок, а также валяной обуви запрещается.

  - Очистка снега с крыши должна производиться только в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы должно быть хорошо освещено,

  - Перед выходом рабочих через слуховое окно или специальный лаз на крышу необходимо очистить площадку перед окном или лазом от снега, выйти на крышу одному рабочему, подвязанному при помощи пояса и веревки к прочной конструкции здания, для укрепления предохранительных веревок для себя и других рабочих. Привязываться к дымовым или вентиляционным трубам, а также к траверсам телефонной или радиотрансляционной сети запрещается.

  - Веревка перед началом работы должна быть проверена на прочность и не должна иметь связывающих узлов. Длина веревки должна быть такой, чтобы она не сходила с плоскости крыши, но и не стесняла бы движений во время работы.

  - Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно производиться только специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении работ запрещается.

  - Очистка кровель должна производиться только деревянными лопатами. Применение для этих целей металлических лопат и ломов не допускается.

  - Образующийся на крышах тонкий слой льда (наледь) во избежание повреждения крыши очищать не следует, за исключением свесов, где эта очистка должна обязательно производиться для предупреждения образования сосулек и их падения.

  - Сбрасывание снега с кровли необходимо производить равномерно, без образования на ней валов и сугробов, во избежание перегрузки несущих конструкций кровли.

3.1 1. При сбрасывании с крыши снега должны быть приняты меры предосторожности, а именно: тротуар, а в необходимых случаях и проезд на ширину возможного падения снега должны быть ограждены и на время Работы поставлены дежурные. Все дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, должны быть закрыты или же внутри лестничных клеток, арок, ворот поставлены дежурные для предупреждения об опасности лиц, выходящих из здания.

- Работа по сбрасыванию снега с крыш зданий, выходящих на улицу и проезды, производится в сроки и часы, установленные распоряжением административной городской инспекцией.

- Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, а также на зеленые насаждения, во избежание их повреждения.

- При погрузке снега в автомашину запрещается стоять в кузове, а также садиться на борт. Запрещается прыгать на ходу как в автомашину, так и из нее.

- Уборку проездов и площадок надо производить, находясь лицом навстречу движения транспорта. Работа по движению транспорта запрещается. Работающие должны быть ознакомлены с правилами уличного движения.

- Во время производства работ на улицах, проездах с движением транспорта, а также при производстве работ по скалыванию льда, погрузке снега вручную, места работ должны быть ограждены решетками на стойках, выкрашенными в цвета, установленные административной инспекцией города. Решетки должны выставляться со стороны возможного наезда транспорта на расстояние 5-7 м от места работы.

- При спуске в открытый колодец на улице или проезде должен быть выставлен знак '"Прочие опасности" на треноге. Работа без этого знака запрещается. В ночное время или темное время дня на месте знака должен быть установлен красный фонарь.

4. В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Не разрешается находиться в зоне сбрасывания снега.

- При падении с высоты необходимо оказать медицинскую помощь пострадавшему и отправить в травмпункт.

5. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Снять спецодежду, убрать ее в гардероб или в индивидуальный шкаф.

- Сдать средства индивидуальной защиты и приспособления.

- Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

СОГЛАСОВАНО: ответственный по ОТ

## «___» __________________20___г

## _____________________________			_______________________

## Подпись	 расшифровка подписи

С инструкцией ознакомлен

## «___» __________________20___г

## _____________________________			_______________________

## Подпись	 расшифровка подписи